PM.13/24

TABELA ASORTYMENTOWO-CENOWA NA:

„Dostawę profesjonalnych zestawów mikrofonów bezprzewodowych opartych na cyfrowej transmisji radiowej oferujących szeroki zestaw profesjonalnych funkcji, na potrzeby Pałac Młodzieży im. Prof. A. Kamińskiego w Katowicach” .

Zadanie realizowane będzie na zasadach określonych dla zamówień publicznych, których wartość nie przekracza 130.000,00 zł.

Warunki brzegowe:

- Termin składania ofert: 21 listopada 2024 roku, do godziny 13:00; oferty zawierające wypełnioną tabelę asortymentowo-cenową oraz oświadczenie znajdujące się przed tabelą

- Termin realizacji zamówienia: 21.12.2024 rok;

- Dostawa zamówionego asortymentu na koszt dostawcy;

- Okres gwarancji: …………………… (nie mniej niż 24m-ce)

- Wymagania wobec oferowanego system; System musi:

- oferować naturalny przekaz dźwięku dzięki zastosowaniu cyfrowego toru radiowego o wysokiej rozdzielczości z pełnym pasmem przenoszonych częstotliwości akustycznych,

- posiadać zaawansowany system szyfrowania sygnału, minimum 256 bitowe kodowanie gwarantujące poufność przekazu,

- posiadać możliwość jednoczesnej pracy minimum 60 kanałów w jednym paśmie systemu zapewniając efektywne wykorzystanie dostępnego spektrum radiowego,

- mieć możliwość współpracy z profesjonalnym systemem zarządzania częstotliwościami,

- współpracować z już posiadanymi kapsułami wymiennymi do nadajników do ręki Beta58 oraz z kompletem posiadanych mikrofonów nagłownych wyposażonych w złącze TA4M.

- Wymagany jest inteligentny system zasilania akumulatorowego opartego na technologii Li-Ion gwarantujący długi czas pracy na jednym ładowaniu i precyzyjny pomiar tego czasu w godzinach i minutach.

- Termin płatności po zrealizowaniu zamówienia: minimum 10 dni, maksymalny termin 30.12.2024.

- Zamawiający informuje również, że system będzie pracować w dwóch kompletach po 4 odbiorniki co wiąże się z koniecznością dostawy dwóch ładowarek wyposażonych w zasilacze i dwóch podłączanych kaskadowo.

Kontakt dla Wykonawców:

Kwestie formalne: Bogusława Pająk, boguslawa.pajak@pm.katowice.pl

Kwestie merytoryczno-techniczne: Paweł Kaprzyk, pawel.kaprzyk@pm.katowice.pl

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w ofercie są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

| ……………………………………………………………. | ……………………………………………………………. | ……………………………………………………………. |
| --- | --- | --- |
| Podpis Wykonawcy/osoby uprawnionej do występowania w imieniu Wykonawcy | Miejscowość | Data |

Powyższe oświadczenie składane jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania – zgodnie z art. 233 §1 Kodeksu Karnego oraz pod rygorem odpowiedzialności za poświadczenie nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania zamówienia publicznego – art. 297 §1 Kodeksu Karnego.

| Nazwa | Opis parametrów | Warunki brzegowe | Spełnia Tak/nie | ilość | Cena netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mikrofon/nadajnik do ręki z przetwornikiem dynamicznym, kardioidalnym | Zakres częstotliwości pracy UHF | 470 – 694 MHz w wybranych pasmach o szerokości do maksymalnie 72MHz |  | 8szt. |  |  |
|  | Typ modulacji radiowej | Specjalistyczny, sygnał cyfrowy |  |  |  |  |
|  | Zakres dynamiki | ≥ 120 dB (A) |  |  |  |  |
|  | Pasmo przenoszenia dźwięku toru nadajnika, zniekształcenia harmoniczne | 20Hz-20kHz (+/-1dB), <0,1%THD |  |  |  |  |
|  | Pasmo przenoszenia przetwornika | Minimum 50Hz-15kHz. Specjalnie kształtowana charakterystyka dla zastosowań wokalnych i mowy |  |  |  |  |
|  | Charakterystyka kierunkowa kapsuły/typ | Kardioidalna/dynamiczna |  |  |  |  |
|  | Szyfrowanie sygnału | 256 bitowe, certyfikowany standard AES |  |  |  |  |
|  | Moc promieniowana w.cz. | Przełączana 1mW i 10mW |  |  |  |  |
|  | Liczba przełączanych częstotliwości nośnych w paśmie pracy zestawu | ≥2400 |  |  |  |  |
|  | Zasięg pracy nadajnika | Minimum 100m w optymalnych warunkach |  |  |  |  |
|  | Zakres regulacji czułości wejścia | 60dB na odbiorniku |  |  |  |  |
|  | Typ akumulatora | Dedykowany, wymienny, w technologii Litowej (bez efektu pamięciowego) |  |  |  |  |
|  | Wskaźnik czasu pracy nadajnika | Podawany na wyświetlaczu w godzinach i minutach (z dokładnością do 15 minut) |  |  |  |  |
|  | Minimalny czas pracy na akumulatorze | ≥ 9 godz |  |  |  |  |
|  | Minimalny czas pracy na baterii typu AA | ≥ 9 godz, 2x bateria AA/Alkaliczna |  |  |  |  |
|  | Zakres temperatury otoczenia w której może pracować nadajnik (przechowywanie) | -18°C do +50°C (-29°C do +74°C) |  |  |  |  |
|  | Obudowa | metalowa |  |  |  |  |

| Nadajnik osobisty (Bodypack) | Opis parametrów | Warunki brzegowe | Spełnia Tak/nie | ilość | Cena netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zakres częstotliwości pracy UHF | 470 – 694 MHz w wybranych pasmach o szerokości do maksymalnie 72MHz |  | 8szt. |  |  |
|  | Typ modulacji radiowej | Specjalistyczny, sygnał cyfrowy |  |  |  |  |
|  | Zakres dynamiki | ≥ 120 dB (A) |  |  |  |  |
|  | Pasmo przenoszenia dźwięku toru nadajnika, zniekształcenia harmoniczne | 20Hz-20kHz (+/-1dB), <0,1%THD |  |  |  |  |
|  | Szyfrowanie sygnału | 256 bitowe, certyfikowany standard AES |  |  |  |  |
|  | Moc promieniowana w.cz. | Przełączana 1mW i 10mW |  |  |  |  |
|  | Liczba przełączanych częstotliwości nośnych w paśmie pracy zestawu | ≥2400 |  |  |  |  |
|  | Zasięg pracy nadajnika | Minimum 100m w optymalnych warunkach |  |  |  |  |
|  | Zakres regulacji czułości wejścia | 60dB na odbiorniku |  |  |  |  |
|  | Typ złącza wejściowego | 4 bolcowy mini konektor (TA4M) |  |  |  |  |
|  | Typ akumulatora | Dedykowany, wymienny, w technologii Litowej (bez efektu pamięciowego) |  |  |  |  |
|  | Wskaźnik czasu pracy nadajnika | Podawany na wyświetlaczu w godzinach i minutach (z dokładnością do 15 minut) |  |  |  |  |
|  | Minimalny czas pracy na akumulatorze | ≥ 9 godz |  |  |  |  |
|  | Minimalny czas pracy na baterii typu AA | ≥ 9 godz, 2x bateria AA/Alkaliczna |  |  |  |  |
|  | Zakres temperatury otoczenia w której może pracować nadajnik (przechowywanie) | -18°C do +50°C (-29°C do +74°C) |  |  |  |  |
|  | Obudowa | metalowa |  |  |  |  |

| Stacjonarny odbiornik diversity z wbudowanym skanowaniem częstotliwości | Opis parametrów | Warunki brzegowe | Spełnia Tak/nie | ilość | Cena netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zakres częstotliwości pracy UHF | 470 – 694 MHz w wybranych pasmach o szerokości do maksymalnie 72MHz |  | 8szt. |  |  |
|  | Typ modulacji radiowej | Specjalistyczny, sygnał cyfrowy |  |  |  |  |
|  | Odłączane anteny | Tak, minimum ½ falowe |  |  |  |  |
|  | Zakres dynamiki | ≥ 120 dB (A) |  |  |  |  |
|  | Pasmo przenoszenia, zniekształcenia harmoniczne | 20Hz-20kHz (+/-1dB), <0,1%THD |  |  |  |  |
|  | Zakres regulacji wzmocnienia audio | 60dB (co 1dB) |  |  |  |  |
|  | Złącza wyjściowe | Symetryczne: ¼” Jack i XLR |  |  |  |  |
|  | Wyświetlacz LCD | Tak, o wysokim kontraście |  |  |  |  |
|  | Zdalne monitorowanie parametrów nadajników | Tak |  |  |  |  |
|  | System detekcji zakłóceń radiowych częstotliwości pracy nadajników | Tak |  |  |  |  |
|  | Sumaryczne opóźnienie sygnału (latencja) w całym torze nadajnika do wyjścia odbiornika | Nie większe niż 2,9 ms |  |  |  |  |
|  | Szyfrowanie sygnału | 256 bitowe, certyfikowany standard AES |  |  |  |  |
|  | Program do zarządzania systemem, doboru częstotliwości i monitorowania pracy | Tak, na platformy PC i Mac OSX |  |  |  |  |
|  | Aplikacja na bezprzewodowe urządzenia mobilne do zarządzania systemem, doborem częstotliwości i monitorowania pracy | Tak, na urządzenia mobilne iOS |  |  |  |  |
|  | Przyłącze sieciowe Ethernet do zdalnego zarządzania | Tak, 10/100 Mbps |  |  |  |  |
|  | Liczba przełączanych częstotliwości nośnych | ≥2400 |  |  |  |  |
|  | Obudowa metalowa | Rack 19” z akcesoriami do zabudowy pojedynczej i podwójnej |  |  |  |  |

| Szerokopasmowy Dystrybutor Antenowy | Opis parametrów | Warunki brzegowe | Spełnia Tak/nie | ilość | Cena netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Liczba par antenowych | 4 + 1 |  | 2szt. |  |  |
|  | Zasilanie zewnętrznych anten aktywnych | Tak |  |  |  |  |
|  | Dystrybucja zasilania dla odbiorników | Dla 4 odbiorników |  |  |  |  |
|  | Obudowa rackowa z funkcjonalnym rozmieszczeniem wejść/wyjść antenowych z tyłu urządzenia | Tak, z możliwością zamontowania anten wejściowych z przodu |  |  |  |  |

| Ładowarka do systemowych akumulatorów Li-ion | Opis parametrów | Warunki brzegowe | Spełnia Tak/nie | ilość | Cena netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Liczba gniazd do ładowania ogniw lub nadajników | 2 ze wskaźnikiem stanu LED |  | 4szt. |  |  |
|  | Łączenie ładowarek bokami ze wspólnym zasilaniem | Tak |  |  |  |  |
|  | Wyświetlacz informujący o stanie poszczególnych ogniw | Tak, stan akumulatora |  |  |  |  |

| Dedykowany akumulator Litowy | Opis parametrów | Warunki brzegowe | Spełnia Tak/nie | ilość | Cena netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Akumulator w technologii Li-Ion | Tak |  | 16szt. |  |  |
|  | Brak efektu „pamięciowego” | Tak, ogniwa mogą być doładowywane w dowolnym momencie |  |  |  |  |

| Pasywna antena dookólna | Opis parametrów | Warunki brzegowe | Spełnia Tak/nie | ilość | Cena netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zakres częstotliwości radiowych | 470 – 1100 MHz |  | 2szt. |  |  |
|  | Charakterystyka kierunkowości odbioru | Wszechkierunkowa, dipolowa |  |  |  |  |
|  | Kabel antenowy dopasowany do wzmocnienia anteny | W komplecie, złącza BNC 50Ω |  |  |  |  |
|  | Montaż na statywie | Tak z adapterem statywowym |  |  |  |  |

| Pasywna antena kierunkowa | Opis parametrów | Warunki brzegowe | Spełnia Tak/nie | ilość | Cena netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Charakterystyka kierunkowości odbioru | 470 – 698 MHz |  | 1szt. |  |  |
|  | Charakterystyka kierunkowości odbioru | LPDA, Dipolowa |  |  |  |  |
|  | Wielkość wiązki LPDA | 140° |  |  |  |  |
|  | Wielkość wiązki Dipolowej | 100° |  |  |  |  |
|  | Montaż na statywie | Tak |  |  |  |  |

| Miniaturowy mikrofon nauszny | Opis parametrów | Warunki brzegowe | Spełnia Tak/nie | ilość | Cena netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przetwornik, charakterystyka kierunkowa | Miniaturowy, elektretowy, dookólny |  | 4szt. |  |  |
|  | Pasmo przenoszenia | 20Hz-20kHz |  |  |  |  |
|  | Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego dla mikrofonu dołączanego do nadajnika bezprzewodowego | Minimum 107 dB max SPL |  |  |  |  |
|  | Osłonka przeciw wietrzna | Miniaturowa, zatrzaskowa |  |  |  |  |
|  | Złącze do nadajnika bezprzewodowego | Tak, typu Switchcraft TQG/TA4F |  |  |  |  |
|  | Uchwyt nauszny | Elastyczny |  |  |  |  |
|  | Zapinka ubraniowa | Do mocowania kabla do ubrania |  |  |  |  |
|  | Waga | Nie więcej niż 20g |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO |  |  |  |  |  |  |

Wartość oferty netto……………….., słownie……………………………

Podatek VAT, wartość……………..., słownie…………………………...

Wartość oferty brutto……………....., słownie……………………………

Okres gwarancji: ………………………………………… (nie mniej niż 24m-ce)

……………………………………………………							……………………………………..

Podpis osoby upoważnionej do złożenia oferty								data sporządzenia oferty